臭氧电源的安全使用注意事项

为了广大用户安全合理的使用双龙高压电源，减少故障的发生，您必须做到以下几点。

1.电源功率的选择：选择电源的功率要根据现场工作时间的长短来适当留有一些余量。连续工作4小时，功率要留有10%的余量；连续工作8小时，功率要有20%的余量；连续工作24小时，功率要有30%的余量，每台设备中只安能装一块电源。

2.高压包的安装：高压包磁芯必须与铁质或不锈钢等金属外壳（纯铝板无影响）保持适当的距离，用环氧板隔离的方法无效。安全距离是500W以下10cm，1-2KW  20cm，3-6KW  30cm，10KW以上50cm，使机壳钢板不热或微热为准。

3.高压线的安装：高压线要套上四氟管，并且要与机壳及其它金属器件保持5cm以上的安全距离

4.电流表的选用：在电源的每一相上必须安装电磁式电流表，比如44Ｌ１,５９Ｌ１,６９Ｌ１７,６Ｌ２，４２Ｌ６等，不要使用数字电流表。

5.高压地的正确连接：电源高压地线要直接与发生器地端连接，然后将发生器接地端再与机壳相连。

6.安全接地：设备外壳一定要与安全地线直接相连。

7.谐振频率的调试：

为保证电源长期稳定运行，必须调好谐振工作点，当电源型号和负载相同时，谐振频率也相近，此时拨码开关和频率电位器的位置一致，由此可作为电源正常工作频率的参照，避免“电流调不大就是电源的问题”，人为调坏电源。详细参阅《双龙高频高压电源使用说明》３－６页或简易电源调试说明。

8.维修过的电源可参考新机的调试状态，或使用新发生器调好工作点。当装机后如果电流异常，说明是放电管有问题，防止装机后电流调不大或调坏电源。

9．自动调宽ZDK的安全控制范围是工作电流的10-20%。

10.电源的防护：电源要安装在通风干燥的环境中使用。要定期对电源上的灰尘进行清理。在环境比较恶劣的情况下，用户要在线路板表面涂防护胶（706）。如果是高温、高湿、粉尘、海边等情况，可采用油冷高压包或进行空气处理。

11.电流减小一般不是电源问题，可将电源放到正常的设备上试一下

电源使用一段时间后电流逐渐减小10%-30%，可能是放电管内部有杂质，需要进行清理即可。

电源电流如果突然变得很小，减到一半以下，出现这种情况的原因一般是发生器击穿或进水，要先检查发生器，如果马上调整电源，电流不但调不大，而且会损坏电源，可以将电源放到好的设备上验证其好坏。

2018/9/19